

[image: image7.wmf]
гп258 ДЕТСКИЙ СПОРТКОМПЛЕКС, ПРИСТЕННЫЙ 
Назначение: для игр и спортивных упражнений детей в возрасте от 3 до 14 лет.

Снаряды: шведская стенка, кольца диам.15см, веревочная лестница, трапеция.
Руководство по эксплуатации
Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
-  высота, cм                                                                               -- 226,
-  допустимая нагрузка, кг                                                       -- 100,

-  диаметр перекладин несущей шведской стенки, мм         -- 22,
-  ширина шведской стенки, см                                               -- 44.
Комплект поставки

	№ поз.
	Наименование
	Кол-во

	1
	Стойка
	2

	2
	Перекладина
	10

	3
	Штанга левая
	1

	4
	Штанга правая
	1

	5
	Кронштейн
	4

	6
	Шнур короткий
	2

	7
	Кольцо гимнастическое
	2

	8
	Шнур длинный с блочками
	2

	9
	Перекладина трапеции
	1

	10
	Шнур для лестницы
	2

	11
	Перекладина лестницы
	7

	12
	Втулка пластмассовая для шнура
	4

	13
	Винт М6х35
	20

	14
	Дюбель 8х50
	4

	15
	Шуруп-саморез 4,2х50
	4

	16
	Болт анкерный 8х80
	2

	17
	Подпятник на трубу 40х20
	2


Внимание! В некоторых изделиях ЛЕКО крепеж и мелкие детали при упаковке укладываются внутри более крупных деталей.

СБОРКА И УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Ниже приведены рисунки, взятые из технических сборочных чертежей данного изделия. Номера позиций и их цвета соответствуют номерам и цветам в разделе «КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ».

Перед началом сборки проведите полную идентификацию комплектующих, разложите их в соответствии с таблицей. Для этого воспользуйтесь  фотографией изделия на упаковке, рисунками и таблицей с указанием названий и количеств деталей. Идентификация деталей до сборки резко облегчит понимание рисунков и сократит время сборки. 

[image: image1.emf]Сборка веревочной лестницы

Пока Вы заняты сборкой ДСК, Ваш ребёнок под вашим наблюдением и с Вашей помощью может заняться сборкой веревочной лестницы (отличное развивающее упражнение). В зависимости от роста ребёнка ступеньки лестницы могут быть собраны на разном расстоянии друг от друга. Опыт показывает, что наиболее удобно детям лазить по веревочной лестнице, когда расстояние между перекладинами не более длины голени ребенка. Узлы нужно завязать такие же, как уже два имеющихся на концах веревок («простой узел»). Сборка лестницы выполняется сверху вниз. Расположите шнуры узлами вверх. Вденьте шнуры в первую перекладину (рис.1) Выемки под узлы на перекладине должны оказаться внизу. Завяжите узлы, но не затягивайте их, чтобы можно было передвинуть узел. Вденьте шнуры во вторую перекладину и на выбранном расстоянии от первой - завяжите узлы для второй перекладины и так далее. Когда ребёнок подрастёт, то можно будет перевязать лестницу.

Рис.1 
В изделиях фабрики «ЛЕКО» используется два вида анкерных болтов –  8 × 80 и 10 × 80.

1. Для монтажа изделия к стене:

2. Приставьте собранное изделие к стене, отметьте места отверстий под анкерные болты.
3. Просверлите отверстия в стене по меткам сверлом диаметром 8 мм, если необходимо установить анкерный болт 8 × 80 и 10 мм для болта 10 × 80,   глубиной не менее 80 мм. 

4. Перед креплением собранного спорткомплекса к стене анкерные болты предварительно разберите и вставьте в крепежные отверстия штанг поз.3 и поз.4 (шайбы должны быть под головками болтов). Соберите анкерные болты, при этом они должны остаться в крепежных отверстиях штанг. 

5. Вставьте анкерные болты в верхние отверстия до упора. Затяните головки анкерных болтов.

[image: image2.wmf]
      Рис.2
Сборка и установка навесных снарядов.
Навесные снаряды рекомендуется развесить после окончательной установки спорткомплекса. На рис. 2 указан один из вариантов установки навесных снарядов. Можно выбрать свой.

Выберите на штангах места установки лестницы веревочной и гимнастических колец. В отверстия штанг вставьте втулки пластмассовые. Проденьте концы шнуров во втулки. На верхних концах шнуров завяжите «простые» узлы (табл.1). Трапецию снизу закрепите «простыми» узлами.

Кольца гимнастические закрепите «восьмерками» или «линчевыми» узлами.
Данная система закрепления шнура обеспечивает полное отсутствие перетирания и надежность подвески.
Таблица 1.
	Наименование узлов
	Внешний вид и способ завязывания узлов
	Рекомендации по использованию

	Линчевый 
	[image: image3.wmf]
	Красивый узел с функцией «удавки». Используется для закрепления блочков и колец гимнастических

	Восьмерка 
	[image: image4.wmf]
	Основной фиксирующий узел для подвешивания. Используется для закрепления блочков и колец гимнастических.

	Простой 
	[image: image5.wmf]
	Для локального утолщения с целью ограничения движения веревки. Используется для закрепления перекладин лестницы веревочной и трапеции.


Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  2 года со дня продажи.
[image: image6.wmf]

� EMBED Unknown  ���








� EMBED Unknown  ���





По возникающим в процессе сборки и эксплуатации вопросам звоните в службу технической поддержки ЛЕКО, тел. (495) 589-84-00. Обязательно сообщите оператору заводской номер изделия.








� EMBED Unknown  ���





Заводской номер партии________________   





ФИО упаковщика______________________ 





Дата упаковки_________________________





ФИО контролера ОТК__________________














� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





Адрес:  


Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,


Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково     





Веб-адрес:


www.leco.msk.ru











4 из 4                                                                                       РЭ258.09.02.09.doc

_1142740298.unknown

_1304235428.dwg

_1295507000.dwg

_1133942813

_1133942826

_1133942796

