

[image: image1.emf]
гп402 Брусья настенные
· конструкция включает в себя вертикальные и горизонтальные ручки, а так же подлокотники и спинку, что позволяет выполнять различные виды упражнений,

· крепление к стене 4-мя анкерами.

РУКОВОДСТВО по эксплуатации
Технические Характеристики
· допустимая нагрузка ​​– не ограничена при использовании по назначению.
Комплект поставки 

	№поз.
	Наименование
	Кол-во

	1
	Кронштейн
	2

	2
	Перемычка
	1

	3
	Держатель спинки
	1

	4
	Ручка вертикальная
	2

	5
	Спинка
	1

	6
	Подлокотник
	2

	7
	Болт 10х80 анкерный
	4

	8
	Винт 8х45 потайной 
	4

	9
	Болт М6х12 
	2

	10
	Болт М6х40 
	4

	11
	Винт 6х45
	2

	12
	Винт 6х35 потайной
	2

	13
	Гайка М8
	4

	14
	Гайка М6
	2

	15
	Шайба 6 увеличенная
	4

	16
	Шайба 12
	4


Внимание! В некоторых изделиях ЛЕКО крепеж и мелкие детали при упаковке укладываются внутри более крупных деталей.
сборка и  установка

ВНИМАНИЕ! Ниже приведены рисунки, взятые из технических сборочных чертежей данного изделия. Номера позиций и их цвета соответствуют номерам и цветам в разделе «КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ».

Перед началом сборки проведите полную идентификацию комплектующих, разложите их в соответствии с таблицей. Для этого воспользуйтесь  фотографией изделия на упаковке, рисунками и таблицей с указанием названий и количеств деталей. Идентификация деталей до сборки резко облегчит понимание рисунков и сократит время сборки. 
В изделиях фабрики ЛЕКО используется два вида анкерных болтов –  8 × 80 и 10 × 80.

Для монтажа изделия к стене:

1. Приставьте собранное изделие к стене, отметьте места отверстий под анкерные болты.

2. Просверлите отверстия в стене по меткам сверлом диаметром 8 мм, если необходимо установить анкерный болт 8 × 80 и 10 мм для болта 10 × 80,   глубиной не менее 80 мм. 

3. Не раскручивая, вставьте анкерные болты в соответствующие отверстия изделия. Забейте молотком анкерные болты до упора. Затяните ключом головки анкерных болтов.

[image: image2.wmf]
[image: image3.wmf]Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  3 года со дня продажи.




По возникающим в процессе сборки и эксплуатации вопросам звоните в службу технической поддержки ЛЕКО, тел. (495) 589-84-00. Обязательно сообщите оператору заводской номер изделия.











� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





Заводской номер партии________________   





ФИО упаковщика______________________ 





Дата упаковки_________________________





ФИО контролера ОТК__________________








Адрес:  


Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,


Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково     





Веб-адрес:


www.leco.msk.ru











2 из 2                                                                   РЭ402.09.02.09.doc

_1198580598.dwg

_1306051828.dwg

_1142740356.unknown

