

[image: image1.emf]
гп431 Станция силовая с грузами
· укомплектован 8 грузами общим весом 40 кг
РУКОВОДСТВО по эксплуатации

Технические характеристики
· габариты тренажера в рабочем положении, см       --  179 х 111 х 214,
· вес тренажёра без грузов, кг                                      --  35,
· вес грузов, кг                                                               --  40,
· суммарный вес, кг                                                       --  75,
· максимальный вес пользователя, кг                          --  90.
Комплект поставки 

	 №поз.
	Наименование
	Кол-во

	1
	Стойка (нижняя часть)
	1

	2
	Штанга нижняя
	1

	3
	Штанга верхняя 
	1

	4
	Маятник для рук
	1

	5
	Рычаг левый и правый с тросом
	по 1

	6
	Кронштейн нижний
	1

	7
	Маятник для ног
	1

	8
	Упор маятника для рук
	1

	9
	Стержень выбора нагрузки
	1

	10
	Направляющая грузов длинная
	2

	11
	Перекладина длинная
	1

	12
	Перекладина короткая
	1

	13
	Пластина параллельного блока 
	2

	14
	Корпус перпендикулярного блока
	1

	15
	Трос верхний с болтом
	1

	16
	Трос нижний
	1

	18
	Раскос
	2

	19
	Опора передняя
	1

	20
	Опора задняя
	1

	21
	Сиденье
	1

	22
	Спинка
	1

	23
	Ось валиков верхняя
	1

	24
	Ручка рычага 
	2

	25
	Фиксатор маятника для рук
	1

	26
	Демпфер грузов
	2

	27
	Гайка барашковая
	1

	28
	Колесо блока с подшипником
	13

	29
	Плита нагрузочная
	7


	30
	Плита верхняя
	1

	31
	Фиксатор выбора нагрузки
	1

	32
	Штифт плиты верхней
	1

	33
	Шайба плиты верхней
	1

	34
	Тяга для упражнений одной рукой
	1

	35
	Стремя
	2

	36
	Валик 
	4

	37
	Втулка колеса блока
	26

	38
	Полоса усилительная
	2

	39
	Ось валиков нижняя
	1

	40
	Направляющая грузов короткая
	2

	41
	Стойка (верхняя часть)
	1

	42
	Накладка с отв. 9
	1

	43
	Накладка с отв. 11
	1

	44
	Болт М8х14
	2

	45
	Болт М8х35 

	14

	46
	Болт М8х50
	5

	47
	Винт М8х50 потайной 
	14

	48
	Болт М12х65 
	1

	49
	Болт М12х80 
	2

	50
	Болт М12х140 
	1

	51
	Винт М6х50 потайной 
	4

	52
	Винт М6х20 потайной 
	6

	53
	Винт М6х20
	2

	54
	Гайка М8 низкая
	21

	55
	Гайка М8 самоконтрящаяся
	14

	56
	Гайка М12 самоконтрящаяся 
	4

	57
	Шайба 12 
	22

	58
	Шайба 12 увеличенная
	1

	59
	Карабин 6x60 
	2

	60
	Ножка торцевая
	4


Внимание! В некоторых изделиях ЛЕКО крепеж и мелкие детали при упаковке укладываются внутри более крупных деталей.
Сборка и установка

ВНИМАНИЕ! Ниже приведены рисунки, взятые из технических сборочных чертежей данного изделия. Номера позиций и их цвета соответствуют номерам и цветам в разделе «КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ».

Перед началом сборки проведите полную идентификацию комплектующих, разложите их в соответствии с таблицей. Для этого воспользуйтесь  фотографией изделия на упаковке, рисунками и таблицей с указанием названий и количеств деталей. Идентификация деталей и крепежа до сборки резко облегчит понимание рисунков  и сократит время сборки.

ВНИМАНИЕ!
· До окончательной сборки самоконтрящиеся гайки только наживить (завинтить до стопорного кольца).
· Затягивайте винт М8 отверткой, придерживая гайку ключом 13 мм, но не наоборот.
· Внутри втулок осей деталей поз.3, 4, 5 и 7 нанесена графитная смазка. После сборки этих узлов удалить снаружи излишки смазки салфеткой.
· При натяжении тросовой системы:
· проконтролируйте положение тросов, если необходимо, устраните соскакивание троса с колеса блока, 
· извлеките фиксатор выбора нагрузки,

· ослабьте гайки на зажиме (см.рис.3), 
· потянув за свободный конец троса, устраните  излишнее провисание тросовой системы,
при этом плита верхняя должна быть на весу на 5…10 мм 
· затяните гайки зажима. 
В начале эксплуатации «Станции силовой» потребуется часто проводить натяжение тросовой системы из-за нормальной растяжки троса и усадки рабочих элементов тренажера.
· Во время выполнения упражнений запрещается бросать снаряд, если грузы находятся не в начальном положении.

[image: image2.wmf]
Рис.1.  Вид сверху.

[image: image3.wmf]
Рис.2.  Вид спереди.

[image: image4.wmf]
Рис.3.  Вид сбоку.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  3 года.
[image: image5.wmf]




По возникающим в процессе сборки и эксплуатации вопросам звоните в службу технической поддержки ЛЕКО, тел. (495) 589-84-00. Обязательно сообщите оператору заводской номер изделия.








� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





Заводской номер партии________________   





ФИО упаковщика______________________ 





Дата упаковки_________________________





ФИО контролера ОТК__________________








Адрес:  


Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,


Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково     





Веб-адрес: www.leco.msk.ru












5 из 6                                                                                   РЭ431.(14.07.09)09.10.09.doc 


_1317551285.dwg

_1317553462.dwg

_1317552837.dwg

_1142740356.unknown

_1198580598.dwg

